报告编号：B-2023-146876507-01

浙江中辉裘革科技有限公司

2023年度

温室气体排放核查报告

核查机构（盖章）：杭州万泰认证有限公司

核查报告签发日期：2024年6月6日

| 企业（或者其他经济组织）名称 |  | 浙江中辉裘革科技有限公司 |  |  | 地址 |  | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区新中路358号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 谈正南 |  |  | 联系方式（电话、email） |  | 13600556030 |  |
| 企业（或者其他经济组织）名称是否是委托方？■是□否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业（或者其他经济组织）所属行业领域 |  |  |  |  | 1910皮革鞣制加工 |  |  |  |
| 企业（或者其他经济组织）是否为独立法人 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 核算和报告依据 |  | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号) |  |  |  |  |  |  |
| 温室气体排放报告（初始）版本/日期 |  | 浙江中辉裘革科技有限公司温室气体初始排放报告2023年1月23日 |  |  |  |  |  |  |
| 温室气体排放报告（最终）版本/日期 |  | 浙江中辉裘革科技有限公司温室气体最终排放报告2023年1月30日 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量 |  | 按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 |  |  |  |  | 按补充数据表填报的二氧化碳排放总量 |  |
| 初始报告的排放量 |  | 9959.0971tCO2e |  |  |  |  | - |  |
| 经核查后的排放量 |  | 9959.0971 tCO2e |  |  |  |  | - |  |
| 初始报告排放量和经核查后排放量差异的说明 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 核查结论： 1.排放报告与核算指南以及备案的监测计划的符合性； 基于文件评审和现场访问，在所有不符合项关闭之后，核查小组确认： 浙江中辉裘革科技有限公司2023年度的排放报告与核算方法符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》和《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号) 的要求； 浙江中辉裘革科技有限公司未纳入碳交易核查序列内，暂未对监测计划进行备案。故不涉及排放报告与已备案监测计划符合性的核查。 2.排放量声明； 2.1按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放总量的声明 浙江中辉裘革科技有限公司2023年度按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放涉及二氧化碳气体，其中化石燃料燃烧排放量为99.5248tCO2e，碳酸盐使用过程排放量为0tCO2e，工业废水厌氧处理CH4排放量为0tCO2e，CH4回收与销毁量为0tCO2e，CO2回收利用量为0tCO2e，净购入国网电力消费引起的排放量为1104.35 tCO2e，购入太阳能消费引起的排放量为868.119tCO2e；净购入热力消费引起的排放量为7887.10 tCO2e。排放总量为9959.0971 tCO2e。 浙江中辉裘革科技有限公司2023年度核查确认的排放量如下： 排放类型; 温室气体本身质量（t）; 温室气体排放当量（tCO2e）; 初始报告温室气体排放当量（tCO2e）; 误差. 化石燃料燃烧排放量; 99.52; 99.52; 99.52; 0%. 碳酸盐使用过程排放量; -; -; -; -. 工业废水厌氧处理CH4排放量; -; -; -; -. CH4回收与销毁量; CH4回收自用量; -; -; -; -. CH4回收外供第三方的量; -; -; -; -. CH4火炬销毁量; -; -; -; -. CO2回收利用量; -; -; -; -. 企业净购入国网电力隐含的排放; 1104.35; 1104.35; 1104.35; 0%. 企业净购入太阳能隐含的排放; 868.119; 868.119; 868.119; 0%. 企业净购入热力隐含的排放; 7887.10; 7887.10; 7887.10; 0%. 企业温室气体排放总量（tCO2e）; 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放; 99.52; 99.52; 0%. 包括净购入电力和热力隐含的CO2排放; 9959.0971; 9959.0971; 0%. 2.2按照补充数据表填报的二氧化碳排放总量的声明 据现场核查确认，受核查方浙江中辉裘革科技有限公司所属行业为1910皮革鞣制加工，不在《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知（环办气候函〔2019〕943号）》（简称“943号文”）要求填写《补充数据表》的行业范围内，故不涉及对配额分配相关补充数据的核查。 3.排放量存在异常波动的原因说明； 浙江中辉裘革科技有限公司2023年度的单位产值碳排放量0.55tCO2e/万元相比2021年0.88tCO2e/万元值下降。 4.核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述。 浙江中辉裘革科技有限公司2023年度的核查过程中无未覆盖的问题或特别需要说明的问题。 |
| 核查组长 | 唐文燕 |  | 签名 |  |  | 日期 |  | 2024.6.3 |
| 核查组成员 | 严辉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评审人 | 林宗铭 |  | 签名 |  |  | 日期 |  | 2024.6.4 |
| 批准人 | 刘季菲 |  | 签名 |  |  | 日期 |  | 2024.6.6 |

目 录

第一章 概述	7

1.1 核查目的	7

1.2 核查范围	7

1.3 核查准则	8

第二章 核查过程和方法	9

2.1 核查组安排	9

2.2 文件评审	9

2.3 现场核查	10

2.4 核查报告编写及内部技术复核	11

第三章 核查发现	13

3.1基本情况的核查	13

3.1.1 基本信息	13

3.1.2 主要生产运营系统	15

3.1.3 主营产品生产情况	21

3.1.4经营情况	21

3.2 核算边界的核查	21

3.2.1 企业边界	21

3.2.2 排放源和能源种类	23

3.3 核算方法的核查	23

3.3.1化石燃料燃烧CO2排放	24

3.3.2碳酸盐使用过程CO2排放	24

3.3.3 工业废水厌氧处理CH4排放	25

3.3.4 CH4回收与销毁量	25

3.3.5 CO2回收利用量	26

3.3.6企业净购入电力和热力隐含的CO2排放	27

3.4 核算数据的核查	27

3.4.1 活动数据及来源的核查	27

3.4.2 排放因子和计算系数数据及来源的核查	32

3.4.3 法人边界排放量的核查	35

3.4.4 配额分配相关补充数据的核查	37

3.5 质量保证和文件存档的核查	37

3.6 其他核查发现	37

第四章 核查结论	38

4.1 排放报告与核算指南以及备案的监测计划的符合性	38

4.2 排放量声明	38

4.2.1 企业法人边界的排放量声明	38

4.2.2 补充数据表填报的二氧化碳排放总量的声明	39

4.3 排放量存在异常波动的原因说明	39

4.4 核查过程中未覆盖的问题或者需要特别说明的问题描述	39

第五章 附件	40

附件1：不符合清单	40

附件2：对今后核算活动的建议	41

附件3：支持性文件清单	42

# 第一章 概述

## 1.1 核查目的

根据《碳排放权交易管理暂行办法》（国家发改委第17号令，以下简称《办法》）、《国家发展改革委关于组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作的通知》（发改气候〔2014〕63号）、《国家发改委办公厅印发关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）、《国家发展改革委办公厅关于做好2018年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作的通知》（发改办气候〔2017〕1989号）、《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知（环办气候函〔2019〕943号）》（简称“943号文”）、《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函[2022]111号）等文件要求，为全国碳排放交易体系中的配额分配方案提供支撑，杭州万泰认证有限公司 (以下统称“万泰认证”)受浙江中辉裘革科技有限公司的委托，对浙江中辉裘革科技有限公司（以下统称“受核查方”）2022年度的温室气体排放报告进行核查。

此次核查目的包括：

-确认受核查方提供的温室气体排放报告及其支持文件是否是完整可信，是否符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求；

-确认受核查方温室气体排放监测设备是否已经到位、测量程序是否符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》及相应的国家要求；

-根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。

## 1.2 核查范围

本次核查范围包括：

- 受核查方2022年度在企业运营边界内的二氧化碳排放，即浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔中路223号厂址，核查内容主要包括：

（1）化石燃料燃烧CO2排放；

（2）碳酸盐使用过程CO2排放；

（3）废水厌氧处理CH4排放；

（4）CH4回收与销毁量；

（5）CO2回收利用量；

（6）净购入电力和热力隐含的排放。

## 1.3 核查准则

-《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（以下简称“指南”）；

-《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号) ；

-《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）；

-《全国碳排放权交易第三方核查参考指南》；

-《碳排放交易管理暂行办法》（国家发展改革委令第17号）；

-《“十三五”控制温室气体排放工作方案》（国发[2016]61号）；

-《国家MRV问答平台百问百答-共性/其他行业问题》（2017年版）；

-《浙江省重点企（事）业单位温室气体排放核查指南（试行）》；

-《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

-《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）；

# 第二章 核查过程和方法

## 2.1 核查组安排

根据万泰认证内部核查组人员能力及程序文件的要求，此次核查组由下表所示人员组成。

表2-1 核查组成员表

| 姓名 | 核查工作分工 | 核查中担任岗位 |
| --- | --- | --- |
| 唐文燕 | - 重点排放单位基本情况的核查； - 核算边界的核查； - 核算方法的核查； - 核算数据的核查（包含现场巡视确认活动数据的计量、活动数据的收集等），其中包括活动数据及来源的核查； - 核查报告的编写。 | 核查组长 |
| 严辉 | - 核算数据的核查，其中包括排放因子数据及来源的核查、温室气体排放量一级配额分配相关补充数据的核查； - 质量保证和文件存档的核查； - 核查报告的交叉评审。 | 核查组员 |
| 林宗铭 | 主要负责对核查报告的复审工作。 | 技术复审 |

## 2.2 文件评审

核查组于2023年1月1日收到受核查方提供的《2022年度温室气体排放报告（初版）》（以下简称“《排放报告（初版）》”），并于2023年1月2日对该报告进行了文件评审，同时经过现场的文件评审，具体核查支持性材料见附件3，同时核查组通过文件评审确定以下内容：

1、初始排放报告中企业的组织边界、运行边界、排放源的准确性和完整性；

2、查看受核查方提供的支持性材料、确定活动数据和排放因子数据的真实性、可靠性、准确性；

3、核实数据产生、传递、汇总和报告过程，评审被核查方是否根据内部质量控制程序的要求，对企业能源消耗、原材料消耗、产品产量等建立了台账制度，指定专门部门和人员定期记录相关数据。

4、核证受核查方排放量的核算方法、核算过程是否依据《核算指南》要求进行；

5、现场查看企业的实际排放设备和计量器具的配备，是否与排放报告中描述一致；

6、通过对计量器具校验报告等的核查，确认受核查方的计量器具是否依据国家相关标准要求进行定期校验，用以判断其计量数据的准确性；

7、核证受核查方是否制定了相应的质量保证和文件存档制度。

## 2.3 现场核查

核查组成员于2023年1月2日对受核查方温室气体排放情况进行现场核查。

在现场核查过程中，核查组首先召开启动会议，向企业介绍此次的核查计划、核查目的、内容和方法、对企业相关人员进行监测计划的培训，同时对文件评审中不符合项进行沟通，并了解和确定受核查方的组织边界；然后核查组安排一名核查组成员去生产现场进行查看主要耗能设备和计量器具，了解企业工艺流程和监测计划执行的情况；其他核查组成员对负责相关工作的人员进行访谈，查阅相关文件、资料、数据，并进行资料的审查和计算，之后对活动数据进行交叉核查；最后核查组在内部讨论之后，召开末次会议，并给出核查发现及核查结论。现场核查的主要内容见下表：

表2-2现场访问内容

| 时间 | 核查工作 | 核查地点及核查参与部门 | 参与人员/职务/联络方式 | 核查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月2日 | 启动会议 了解组织边界、运行边界，文审不符合确认 | 会议室/ 综合管理部 | 孙晓艳/15158152355 | -介绍核查计划； -对文件评审不符合项进行沟通； -要求相关部门配合核查工作； -营业执照、组织机构代码、平面边界图； -工艺流程图、组织机构图、企业基本信息； -主要用能设备清单； -固定资产租赁、转让记录； -能源计量网络图。 |
| 1月2日 | 现场核查 查看生产运营系统，检查活动数据相关计量器具、核实设备检定结果 | 生产车间/ 综合管理部 | 孙晓艳/15158152355 | -走访生产现场、对生产运营系统、主要排放源及排放设施进行查看并作记录或现场照片； -查看监测设备及其相关监测记录，监测设备的维护和校验情况。 -按照抽样计划进行现场核查。 |
| 1月2日 | 资料核查 收集、审阅和复印相关文件、记录及台账；排放因子数据相关证明文件 | 会议室/ 综合管理部 | 孙晓艳/15158152355 | -企业能源统计报表等资料核查和收集； -核算方法、排放因子及碳排放计算的核查； -监测计划的制定及执行情况； -核查内部质量控制及文件存档。 |
| 1月2日 | 资料抽查 对原始票据、生产报表等资料进行抽样，验证被核查单位提供的数据和信息 | 会议室/ 综合管理部 | 孙晓艳/15158152355 | -与碳排放相关物料和能源消费台账或生产记录； -与碳排放相关物料和能源消费结算凭证（如购销单、发票）； |
| 1月2日 | 总结会议 双方确认需事后提交的资料清单、核查发现、排放报告需要修改的内容，并对核查工作进行总结 | 会议室/ 综合管理部 | 孙晓艳/15158152355 | -与被核查方确认企业需要提交的资料清单； -将核查过程中发现的不符合项，并确定整改时间； -确定修改后的最终版《排放报告提交时间》； -确定最终的温室气体排放量。 |

## 2.4 核查报告编写及内部技术复核

依据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，结合文件评审和现场核查的综合结果对受核查方编制核查报告。核查组于2023年1月2日对受核查方进行现场核查，向受核查方开具了0个不符合项，核查组完成核查报告。

根据万泰认证内部管理程序，本核查报告于2023年1月4日提交给技术复核人员根据万泰工作程序执行报告复核，待技术复核无误后提交给项目负责人批准。

# 第三章 核查发现

## 3.1基本情况的核查

### 3.1.1 基本信息

核查组对《排放报告（初版）》中的企业基本信息进行了核查，通过查阅受核查方的《营业执照》等相关信息，并与受核查方代表进行交流访谈，确认如下信息：

- 受核查方名称：浙江中辉裘革科技有限公司

- 统一社会信用代码：91330400793382060P

- 所属行业领域及行业代码：1771床上用品制造

- 实际地理位置见下图3.1：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔中路223号，

- 成立时间：2006年09月30日

- 单位性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

- 在岗职工总数：266

- 法定代表人：徐建平

- 排放报告联系人：孙晓艳/15158152355

- 主要用能种类：电力等

- 受核查方的组织机构见下图3.2，企业为最低一级独立法人单位。

图3.1地理位置图

管理者代表

仓库

品质部

技术部

生产部

采购部

业务部

综合管理部

财务部

总经办

总经理

图3.2组织机构图

### 3.1.2 主要生产运营系统

（1）生产工艺流程

被子/床垫生产工艺流程图如下：

枕头/靠垫生产工艺流程图如下：

图3.3 无纺布生产工艺流程图

- 污水处理流程

经现场核查，受核查方无生产废水，生活废水处理不涉及工业废水厌氧处理，不需要计算废水厌氧处理带来的排放。

（3）主要耗能设备清单

受核查方主要用能设备包括绗缝机、开包机、梳棉机、吊挂线系统等，具体如下表所示：

表3-1主要耗能设备清单

| 编号 | 设备名称 | 设备台数 | 储存位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 多针绗缝机 | 1 | 多针1号线 | 赵福有 |
| B02 | 四边缝 | 1 | 多针1号线 | 赵福有 |
| B03 | 开包机 | 2 | 多针2号机 | 程龙 |
| B04 | 多针绗缝机 | 1 | 多针2号机 | 程龙 |
| B05 | 四边缝 | 1 | 多针2号线 | 程龙 |
| B06 | 吊挂线 | 1 | 多针1/2号线 | 程龙/赵福有 |
| B07 | 开包机 | 1 | 多针3号机 | 程龙 |
| B08 | 梳棉机 | 1 | 多针3号机 | 程龙 |
| B09 | 多针绗缝机 | 1 | 多针3号机 | 程龙 |
| B10 | 超声波裁切机 | 1 | 多针3号机 | 程龙 |
| B11 | 开包机 | 1 | 多针4号机 | 程龙 |
| B12 | 梳棉机 | 1 | 多针4号机 | 程龙 |
| B13 | 多针绗缝机 | 1 | 多针4号机 | 程龙 |
| B14 | 超声波裁切机 | 1 | 多针4号机 | 程龙 |
| B15 | 吊挂线 | 1 | 多针3/4号线 | 程龙 |
| B16 | 开包机 | 1 | 多针5号机 | 程龙 |
| B17 | 梳棉机 | 1 | 多针5号机 | 程龙 |
| B18 | 多针绗缝机 | 1 | 多针5号机 | 程龙 |
| B19 | 超声波裁切机 | 1 | 多针5号机 | 程龙 |
| B20 | 开包机 | 1 | 多针6号机 | 程龙 |
| B21 | 梳棉机 | 1 | 多针6号机 | 程龙 |
| B22 | 多针绗缝机 | 1 | 多针6号机 | 程龙 |
| B23 | 超声波裁切机 | 1 | 多针6号机 | 程龙 |
| B24 | 吊挂线 | 1 | 多针5/6号线 | 程龙 |
| B25 | 多针绗缝机 | 1 | 多针7号机 | 程龙 |
| B26 | 超声波裁切机 | 1 | 多针7号机 | 程龙 |
| B27 | 开包机 | 1 | 多针8号机 | 程龙 |
| B28 | 梳棉机 | 1 | 多针8号机 | 程龙 |
| B29 | 超声波绗缝机 | 1 | 多针8号机 | 程龙 |
| B30 | 超声波裁切机 | 1 | 多针8号机 | 程龙 |
| B31 | 开包机 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| B32 | 成球机 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| B33 | 称重塔 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| B34 | 负压盒 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| B35 | 开包机 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| B36 | 称重塔 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| B37 | 超声波成型机 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| B38 | 开包机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| B39 | 成球机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| B40 | 称重塔 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| B41 | 负压盒 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| B42 | 开包机 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| B43 | 称重塔 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| B44 | 超声波成型机 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| B45 | 开包机 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| B46 | 称重塔 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| B47 | 负压盒 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| B48 | 液压打包机 | 1 | 多针4号机 | 程龙 |
| C01 | 卷装机 | 1 | 多针1号线 | 赵福有 |
| C02 | 检针机 | 1 | 多针1号线 | 赵福有 |
| C03 | 卷装机 | 1 | 多针2号线 | 程龙 |
| C04 | 检针机 | 1 | 多针2号线 | 程龙 |
| C05 | 卷装机 | 1 | 多针3号线 | 程龙 |
| C06 | 检针机 | 1 | 多针3号线 | 程龙 |
| C07 | 卷装机 | 1 | 多针4号线 | 程龙 |
| C08 | 检针机 | 1 | 多针4号线 | 程龙 |
| C09 | 卷装机 | 1 | 多针5号线 | 程龙 |
| C10 | 检针机 | 1 | 多针5号线 | 程龙 |
| C11 | 卷装机 | 1 | 多针6号线 | 程龙 |
| C12 | 检针机 | 1 | 多针6号线 | 程龙 |
| C13 | 缠绕膜机 | 1 | 多针线 | 程龙 |
| C14 | 卷装机 | 1 | 多针8号线 | 赵福有 |
| C15 | 检针机 | 1 | 多针8号线 | 赵福有 |
| C16 | 卷装机 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| C17 | 检针机 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| C18 | 夹包机 | 1 | 枕头A线 | 邱小兵 |
| C19 | 卷装机 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| C20 | 检针机 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| C21 | 夹包机 | 1 | 枕头B线 | 邱小兵 |
| C22 | 卷装机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| C23 | 检针机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| C24 | 夹包机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| C25 | 压缩机 | 1 | 枕头C线 | 邱小兵 |
| C26 | 卷装机 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| C27 | 检针机 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| C28 | 夹包机 | 1 | 枕头D线 | 邱小兵 |
| C29 | 卷装机 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| C30 | 检针机 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| C31 | 夹包机 | 1 | 枕头E线 | 邱小兵 |
| C32 | 缠绕膜机 | 1 | 枕头线床垫线 | 邱小兵/赵福有 |
| C33 | 吊挂线 | 1 | 枕头线 | 邱小兵 |
| C34 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C35 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C36 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C37 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C38 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C39 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C40 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C41 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C42 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C43 | 单针绗缝机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C44 | 卷装机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C45 | 卷装机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C46 | 检针机 | 1 | 单针线 | 邱小兵 |
| C47 | 压缩机 | 1 | 海绵枕头线 | 邱小兵 |
| C48 | 检针机 | 1 | 海绵枕头线 | 邱小兵 |
| C49 | 检针机 | 1 | 海绵枕头线 | 邱小兵 |
| C50 | 压缩机 | 1 | 海绵枕头线 | 邱小兵 |
| C51 | 缠绕膜机 | 1 | 海绵枕头线 | 邱小兵 |
| C52 | 卷装机 | 1 | 床垫床罩线 | 赵福有 |
| C53 | 检针机 | 1 | 床垫床罩线 | 赵福有 |
| C54 | 卷装机 | 1 | 床垫床罩线 | 赵福有 |
| C55 | 检针机 | 1 | 床垫床罩线 | 赵福有 |
| C56 | 缠绕膜机 | 1 | 床垫床罩线 | 赵福有 |

表3-2主要计量器具清单

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 数量 | 准确度 等 级 | 测量数据 | 安装 地点 | 鉴定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能表 | DSZ9599 | 11 | 0.5级 | 电力测量 | 配电房、车间 | 合格 |
| 2 | 水表 | DN250 | 1 | 1级 | 水量测量 | 厂区内 | 合格 |

受核查方主要耗能设备和相关计量器具的配备与管理符合《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）要求。

### 3.1.3 主营产品生产情况

根据受核查方《产量汇总表》、《工业产销总值及主要产品产量》，受核查方主营产品产量信息如下表所示：

表3-3 主营产品信息

| 主要产品名称 | 年产值（万元） |
| --- | --- |
| 床上用品 | 28176.6 |

### 3.1.4 经营情况

核查组对《排放报告（初版）》中的企业经营信息进行了核查，通过查阅复核被核查方《能源购进、消费与库存》、《工业产销总值及主要产品产量》、《工业企业成本费用表》、《财务状况表》等，并与被核查方代表进行了交流访谈，核查组确认被核查方2022年度的经营情况如下：

| 名称 | 计量单位 | 2022年 |
| --- | --- | --- |
| 工业总产值 | 万元 | 28176.6 |
| 在岗职工人数 | 人 | 266 |
| 固定资产原值 | 万元 | 8436.7 |
| 综合能耗 | 吨标煤 | 164.62 |

核查组查阅了《排放报告（初版）》中的企业基本信息，确认其填报信息与实际情况相符，符合《核算指南》的要求。

## 3.2 核算边界的核查

### 3.2.1 企业边界

通过文件评审，以及现场核查过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈等方式，核查组确认受核查方为独立法人，受核查方地理边界为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔中路223号。具体布局图见下图3.4。

企业边界为受核查方所控制的所有直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，生产系统包括：车间、仓库，等；辅助生产系统包括有空压机、叉车等，附属生产系统包括门卫室等。具体布局见下图。

图3.4平面布局图

综上所述，核查组确认企业核算边界与上年度保持一致，《排放报告（初版）》的核算边界符合《核算指南》的要求。

### 3.2.2 排放源和能源种类

通过文件评审及现场访问过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈，核查组确认核算边界内的排放源及气体种类如下表所示。

表3-4主要排放源信息

| 排放种类 | 能源品种 | 排放设施 | 地理位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 柴油、汽油 | 运输设备 | 厂区 |  |
| 碳酸盐使用过程排放 | - | - | - | 注1 |
| 工业废水厌氧处理CH4排放 | - | - | - | 注2 |
| CH4回收与销毁量 | - | - | - | 注3 |
| CO2回收利用量 | - |  |  |  |
| 净购入的电力和热力隐含的CO2排放 | 电力 | 车间设备 | 车间等 | - |
|  | - | -- | - | - |

注1：经现场核查，受核查方不涉及碳酸盐使用过程排放。

注2：经现场核查，受核查方不涉及工业废水厌氧处理CH4排放。

注3：经现场核查，受核查方不涉及CH4回收与销毁量，不涉及CO2的回收利用。

综上所述，受核查方的排放源和能源种类与上一年度的区别主要在于柴油汽油使用量的统计。核查组确认受核查方排放源识别符合核算指南的要求。

## 3.3 核算方法的核查

核查组对排放报告中的核算方法进行了核查，确认核算方法的选择符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，不存在任何偏移。

核查组确认《排放报告（初版）》中的温室气体排放采用如下核算方法：

EGHG=ECO2−燃烧+ECO2−碳酸盐+ECH4−废水−RCH4−回收销毁×GWPCH4−RCO2回收+ECO2−净电+ECO2−净热                        （1）

其中：

EGHG          报告主体温室气体排放总量，单位为吨CO2当量（tCO2e）；

ECO2-燃烧      报告主体化石燃料燃烧CO2排放；

ECO2-碳酸盐    报告主体碳酸盐使用过程分解产生的CO2排放；

ECH4-废水     报告主体废水厌氧处理产生的CH4排放；

RCH4-回收销毁  报告主体的CH4回收与销毁量；

GWPCH4    CH4相比CO2的全球变暖潜势(GWP）值，取21；

RCO2-回收     报告主体的CO2回收利用量；

ECO2-净电     报告主体净购入电力隐含的CO2排放；

ECO2-净热     报告主体净购入热力隐含的CO2排放。

### 3.3.1 化石燃料燃烧CO2排放

受核查方烟煤等燃料燃烧产生的排放采用《核算指南》中的如下核算方法：

ECO2−燃烧=i(ADi×CCi×OFi×4412)           （2）

其中：

ECO2-燃烧      报告主体化石燃料燃烧的CO2排放量（tCO2）；

i          化石燃料的种类

ADi           化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量（t、万Nm3）；

CCi           化石燃料i的含碳量（tC/t、tC/万Nm3）；

OFi            化石燃料i的碳氧化率，单位为%。

受核查方生物质燃料、天然气燃烧排放计算方法与《核算指南》相符。

### 3.3.2 碳酸盐使用过程CO2排放

ECO2−碳酸盐=i(ADi×EFi×PURi)              （3）

ECO2−碳酸盐为碳酸盐使用过程产生的CO2排放量，单位为吨CO2。

i          为碳酸盐种类，如果实际使用的是多种碳酸盐组成的混合物，应分别考虑每种碳酸盐的种类；

ADi      为碳酸盐i用于原料、助溶剂、脱硫剂等的总消费量，单位为吨；

EFi        为碳酸盐i的CO2排放因子，单位为吨CO2/吨碳酸盐i;

PURi     为碳酸盐i以质量百分比表示的纯度。

受核查方不涉及碳酸盐使用过程产生的排放。

### 3.3.3 工业废水厌氧处理CH4排放

受核查方在废水处理过程中涉及到废水的厌氧处理，自身产生CH4的排放。具体计算方法如下：

ECH4−废水=（TOW−S）×EFCH4−废水×10−3           （4）

其中：

ECH4−废水   为工业废水厌氧处理的CH4排放量，单位为吨；

TOW      为工业废水中可降解有机物的总量，以化学需氧量（COD）为计量指标,单位为千克COD；

S         以污泥方式清除掉的有机物总量，以化学需氧量（COD）为计量指标,单位为千克COD；

EFCH4−废水 工业废水厌氧处理CH4排放因子，单位为千克CH4/千克COD。

受核查方不涉及废水厌氧处理排放。

### 3.3.4 CH4回收与销毁量

RCH4−回收销毁=RCH4−自用+RCH4−外供+RCH4−火炬        （5）

式中：

RCH4−自用   为报告主体回收自用的CH4量，单位为吨CH4；

RCH4−外供   为报告主体回收外供给其他单位的CH4量，单位为吨CH4；

RCH4−火炬   为报告主体通过火炬销毁的CH4量，单位为吨CH4；

其中

RCH4−自用= η自用×Q自用×PURCH4×7.17           （6）

η自用      为甲烷气在现场自用过程中的氧化系数（%）；

Q自用      为报告主体通过回收自用的CH4气体体积，单位为万Nm3；

PURCH4    为回收自用的甲烷气体平均CH4体积浓度；

7.17       为CH4回收自用的甲烷气体平均CH4体积浓度；

RCH4−外供=Q外供×PURCH4×7.17           （7）

Q外供      为报告主体通过外供第三方的CH4气体体积，单位为万Nm3；

PURCH4    为回收自用的甲烷气体平均CH4体积浓度；

7.17       为CH4回收自用的甲烷气体平均CH4体积浓度；

RCH4应通过监测进入火炬销毁装置的甲烷气流量、CH4浓度，并考虑销毁效率计算得到，公式如下：

RCH4−火炬=η×h=1H(FRh×V%h22.4×16×10−3)   （8）

式中，

η         为CH4火炬销毁装置的平均销毁效率（%）；

H         为火炬销毁装置运行时间，单位为小时；

h         为运行时间序号；

FRh       为进入火炬销毁装置的甲烷气流量，单位为Nm3/h。非标准状况下的流量需根据温度、压力转化成标准状况（0℃、101.325KPa）下的流量；

V%h      为进入火炬销毁装置的甲烷气小时平均CH4体积浓度（%）；

22.4       为标准状况下理想气体摩尔体积，单位为Nm3/kmol；

- 为CH4的分子量。

受核查方没有甲烷的回收与销毁，不涉及其排放。

### 3.3.5 CO2回收利用量

RCO2−回收=（Q外供×PURCO2−外供+Q自用×PURCO2−自用）×19.77    （9）

式中：

RCO2−回收    为报告主体的CO2回收利用量，单位为吨CO2；

Q外供        为报告主体回收且外供给其他单位的CO2气体体积，单位为Nm3；

PURCO2−外供  为CO2外供气体纯度（CO2体积浓度），取值范围为0~1；

Q自用        为报告主体回收且自用作原料的CO2气体体积，单位为Nm3；

PURCO2−自用  为CO2回收自用作原材料的气体纯度（CO2体积浓度），取值范围为0~1；

19.77    为标准状况下CO2气体的密度，单位为吨CO2/万Nm3。

受核查方没有CO2的回收利用，不涉及其排放。

### 3.3.6 企业净购入电力和热力隐含的CO2排放

ECO2−净电=AD电力×EF电力                   (10)

ECO2−净热=AD热力×EF热力                   (11)

其中：

ECO2-净电     企业净购入的电力隐含的CO2排放量（tCO2）；

ECO2-净热     企业净购入的热力隐含的CO2排放量（tCO2）；

AD电力      企业净购入的电力消费量，单位为MWh；

AD热力      企业净购入的热力消费量，单位为GJ；

EF电力       电力供应的CO2排放因子，单位为tCO2/ MWh；

EF热力       热力供应的CO2排放因子，单位为tCO2/ GJ。

受核查方净购入电力的隐含排放计算方法与《核算指南》相符。

综上所述，核查组确认受核查方《排放报告》中使用的核算方法符合《核算指南》的要求。

## 3.4 核算数据的核查

### 3.4.1 活动数据及来源的核查

#### 3.4.1.1 燃料燃烧活动数据

（1）柴油

受核查方液化柴油主要用于运输工具。

| 核查过程描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据名称 | 柴油 |  |
| 排放源类型 | 化石燃料燃烧排放 |  |
| 排放设施 | 叉车等 |  |
| 排放源所属部门及地点 | 车间 |  |
| 数值 | 填报数据：12.17 | 核查数据：12.17 |
| 单位 | 吨 |  |
| 数据来源 | 填报数据来源：《能源购进消费与库存》 核查数据来源：柴油发票 |  |
| 监测方法 | 地磅 |  |
| 监测频次 | 连续监测 |  |
| 监测设备维护 | 送检 |  |
| 记录频次 | 每月一次 |  |
| 数据缺失处理 | 本报告期内无数据缺失 |  |
| 抽样检查（如有） | 100%核查 |  |
| 交叉核对 | - 核查组查阅了受核查方2022年度的柴油《能源购进消费与库存》数据，其记录的柴油消耗数据为12.17吨。 - 核查组查阅了受核查方2022年度的发票，其记录的柴油消耗数据为12.17吨。 - 受审核方提供的《能源购进消费与库存》数据记录完整无缺失，且与发票数据无相差，可信度较高。核查组采信《能源购进消费与库存》数据作为核算量。 故，受核查方净购入柴油为12.17吨，数据可信。 |  |
| 核查结论 | 《排放报告（初版）》填报数据来源与核查数据来源一致，均采用《能源购进消费与库存》数据，且与发票数据无相差，核查组认可受核查方填报数据作为《排放报告（终版）》数据。 |  |

表3-5核查确认的柴油消耗量

| 月份 | 核查确认柴油消耗量（吨） |
| --- | --- |
| 1 | 2.96 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | 2.74 |
| 5 |  |
| 6 | 0.84 |
| 7 |  |
| 8 | 1.75 |
| 9 | 1.34 |
| 10 | 0.95 |
| 11 | 0.78 |
| 12 | 0.81 |
| 合计（吨） | 12.17 |

（2）汽油

受核查方汽油主要用于运输工具。

| 核查过程描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据名称 | 汽油 |  |
| 排放源类型 | 化石燃料燃烧排放 |  |
| 排放设施 | 车辆等 |  |
| 排放源所属部门及地点 | 车间 |  |
| 数值 | 填报数据：9.45 | 核查数据：9.45 |
| 单位 | 吨 |  |
| 数据来源 | 填报数据来源：《能源购进消费与库存》 核查数据来源：汽油发票 |  |
| 监测方法 | 地磅 |  |
| 监测频次 | 连续监测 |  |
| 监测设备维护 | 送检 |  |
| 记录频次 | 每月一次 |  |
| 数据缺失处理 | 本报告期内无数据缺失 |  |
| 抽样检查（如有） | 100%核查 |  |
| 交叉核对 | - 核查组查阅了受核查方2022年度的汽油《能源购进消费与库存》数据，其记录的汽油消耗数据为9.45吨。 - 核查组查阅了受核查方2022年度的发票，其记录的汽油消耗数据为9.45吨。 - 受审核方提供的《能源购进消费与库存》数据记录完整无缺失，且与发票数据无相差，可信度较高。核查组采信《能源购进消费与库存》数据作为核算量。 故，受核查方净购入汽油为9.45吨，数据可信。 |  |
| 核查结论 | 《排放报告（初版）》填报数据来源与核查数据来源一致，均采用《能源购进消费与库存》数据，且与发票数据无相差，核查组认可受核查方填报数据作为《排放报告（终版）》数据。 |  |

表3-6核查确认的汽油消耗量

| 月份 | 核查确认汽油消耗量（吨） |
| --- | --- |
| 1 | 2.63 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | 2.19 |
| 5 |  |
| 6 | 0.91 |
| 7 |  |
| 8 | 0.57 |
| 9 | 1.07 |
| 10 | 0.97 |
| 11 | 0.55 |
| 12 | 0.56 |
| 合计（吨） | 9.45 |

#### 3.4.1.2 碳酸盐使用过程活动数据

经现场核查，受核查方不涉及碳酸盐分解排放，本小节略。

#### 3.4.1.3 废水厌氧处理活动水平数据

经现场核查，受核查方不涉及废水厌氧处理活动，本小节略。

#### 3.4.1.4 CH4回收与销毁量

经现场核查，受核查方不涉及CH4的回收与销毁量，故本小节略。

#### 3.4.1.5 CO2回收利用量

经现场核查，受核查方不涉及CO2的回收利用，故本小节略。

#### 3.4.1.6 净购入电力消耗量

受核查方电力主要用于厂区内生产设备，电力无转供。且有外购入光伏用电。

| 核查过程描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据名称 | 电力 |  |
| 排放源类型 | 净购入电力排放、购入光伏 |  |
| 排放设施 | 生产设备 |  |
| 排放源所属部门及地点 | 车间 |  |
| 数值 | 填报数据：1066.88 | 核查数据：1066.88 |
| 单位 | MWh |  |
| 数据来源 | 填报数据来源：《能源购进、消费与库存》 核查数据来源：电力发票 |  |
| 监测方法 | 电力购入量由电能表直接远程测量并开具发票，安装在配电房，由供电公司定期校准维护。仪器的管理归属生产部。 |  |
| 监测频次 | 连续监测 |  |
| 记录频次 | 每月抄表记录并开具发票 |  |
| 监测设备维护 | 电能表由供电公司定期校准维护 |  |
| 数据缺失处理 | 本报告期内无数据缺失 |  |
| 抽样检查（如有） | 100%核查 |  |
| 交叉核对 | - 核查组查阅了受核查方2022年度的《能耗汇总表》，其记录的电力消耗数据为1066.88 MWh。 - 核查组查阅了受核查方2022年度的《能源购进、消费与库存表》其记录的电力消耗数据为1066.88 MWh。 - 受审核方提供的《能源购进、消费与库存表》与《能耗汇总表》数据记录完整无缺失，可信度较高。核查组采信《能源购进、消费与库存表》的数据作为核算量。 故，受核查方净购入电力为1066.88 MWh，数据可信。 |  |
| 核查结论 | 《排放报告（初版）》填报数据来源与核查数据来源一致，均采用《能源购进、消费与库存表》中电力发票数据，且计算数据完全一致无偏差，核查组认可受核查方填报数据作为《排放报告（终版）》数据。 |  |

表3-7 核查确认的净购入电力

| 月份 | 净购入电力（kWh） | 光伏用电（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 58392 | 43212 |
| 2 | 37272 | 34248 |
| 3 | 39888 | 29328 |
| 4 | 25236 | 46800 |
| 5 | 21228 | 32808 |
| 6 | 28320 | 37020 |
| 7 | 51288 | 50904 |
| 8 | 53544 | 71844 |
| 9 | 56124 | 84240 |
| 10 | 46008 | 55272 |
| 11 | 38304 | 41712 |
| 12 | 47988 | 35904 |
| 合计（kWh） | 503592 | 563292 |
| 单位转换（MWh） | 503.59 | 563.29 |
| 合计 | 1066.88 |  |

#### 3.4.1.7 净购入热力消耗量

经现场核查，受核查方不涉及热力消耗，本小节略。

### 3.4.2 排放因子和计算系数数据及来源的核查

3.4.2.1 化石燃料低位发热量

| 参数名称 | 柴油低位发热量 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据(GJ/t) | 核查数据(GJ/t) |
|  | 43.33 | 43.33 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方柴油的低位发热量数值来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

| 参数名称 | 汽油低位发热量 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据(GJ/t) | 核查数据(GJ/t) |
|  | 44.80 | 44.80 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方烟煤的低位发热量数值来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

综上所述，通过文件评审和现场核查，核查组确认《排放报告（初版）》中活动水平数据及来源符合《核算指南》的要求。

3.4.2.2化石燃料单位热值含碳量、碳氧化率

| 参数名称 | 柴油单位热值含碳量 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据（tC/GJ） | 核查数据（tC/GJ） |
|  | 0.0202 | 0.0202 |
| 参数名称 | 柴油碳氧化率 |  |
| 数值 | 填报数据(%) | 核查数据(%) |
|  | 98 | 98 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方柴油的单位热值含碳量和碳氧化率数值均来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

| 参数名称 | 汽油单位热值含碳量 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据（tC/GJ） | 核查数据（tC/GJ） |
|  | 0.0189 | 0.0189 |
| 参数名称 | 柴油碳氧化率 |  |
| 数值 | 填报数据(%) | 核查数据(%) |
|  | 98 | 98 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方柴油的单位热值含碳量和碳氧化率数值均来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

| 参数名称 | 天然气单位热值含碳量 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据（tC/GJ） | 核查数据（tC/GJ） |
|  | 0.0153 | 0.0153 |
| 参数名称 | 天然气碳氧化率 |  |
| 数值 | 填报数据(%) | 核查数据(%) |
|  | 99 | 99 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方天然气的单位热值含碳量和碳氧化率数值均来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

3.4.2.3废水厌氧处理CH4的活动水平

| 参数名称 | CH4修正因子（MCF 缺省值） |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据 | 核查数据 |
|  | - | 0.8 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方CH4修正因子数值来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

3.4.2.4净购入电力的排放因子

| 参数名称 | 电力的排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据（tCO2/MWh） | 核查数据（tCO2/MWh） |
|  | 0.7035 | 0.7035 |
| 数据来源 | 《2020年中国区域电网基准线排放因子》华东区域电网排放因子 |  |
| 核查结论 | 受核查方电力的排放因子来源于2020年华东区域电网排放因子，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

3.4.2.5净购入热力的排放因子

| 参数名称 | 热力的排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
| 数值 | 填报数据（tCO2/MWh） | 核查数据（tCO2/MWh） |
|  | 0.11 | 0.11 |
| 数据来源 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |
| 核查结论 | 受核查方热力的排放因子来源于《核算指南》缺省值，经现场核查确认受核查方使用数据符合指南要求。 |  |

综上所述，通过文件评审和现场访问，核查组确认《排放报告（终版）》中的排放因子和计算系数数据及其来源合理、可信，符合《核算指南》的要求。

### 3.4.3 法人边界排放量的核查

根据上述确认的活动水平数据及排放因子，核查组重新计算了受核查方的温室气体排放量，结果如下：

3.4.3.1燃料燃烧排放

表3-8 核查确认的化石燃料燃烧排放量

| 种类 | 消耗量 （t或万Nm3） | 低位热值（GJ/t或GJ/万Nm3） | 含碳量（tC/GJ） | 碳氧化率（%） | 折算因子 | 排放量（tCO2） | 合计（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F=A*B*C*D*E |  |
| 柴油 | 12.17 | 43.33 | 0.0202 | 98% | 44/12 | 38.2761 |  |
| 汽油 | 9.45 | 44.8 | 0.0189 | 98% | 44/12 | 28.7521 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67.0282 |

3.4.3.2碳酸盐使用过程排放

受核查方不涉及碳酸盐使用过程排放。

3.4.3.3工业废水厌氧处理CH4排放

受核查方不涉及废水厌氧处理过程排放。

3.4.3.4 CH4回收与销毁量

受核查方不涉及 CH4回收与销毁量。

3.4.3.5 CO2回收利用量

受核查方不涉及CO2回收利用量。

3.4.3.6 净购入电力和热力消费引起的CO2排放

表3-9核查确认的净购入电力和热力消费引起的CO2排放量

| 类型 | 净购入量 （MWh或GJ） | 购入量 （MWh或GJ） | 外供量 （MWh或GJ） | CO2排放因子 （tCO2/MWh或tCO2/GJ） | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 1066.88 | 1066.88 | - | 0.7035 | 750.5501 |
| 蒸汽 | - | -- | - | 0.11 | - |
| 净购入电力、热力消费产生的二氧化碳排放量（tCO2） |  |  |  |  | 750.5501 |

3.4.3.7 温室气体排放量汇总

表3-10 核查确认的温室气体排放总量

| 排放类型 |  | 温室气体本身质量（t） | 温室气体排放当量（tCO2e） | 初始报告温室气体排放当量（tCO2e） | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放量 |  | 67.0282 | 67.0282 | 67.0282 | 0% |
| 碳酸盐使用过程排放量 |  | - | - | - | - |
| 工业废水厌氧处理CH4排放量 |  | - | - | - | - |
| CH4回收与销毁量 | CH4回收自用量 | - | - | - | - |
|  | CH4回收供第三方用量 | - | - | - | - |
|  | CH4火炬销毁量 | - | - | - | - |
| CO2回收利用量 |  | - | - | - | - |
| 企业净购入电力隐含的排放 |  | 750.5501 | 750.5501 | 750.5501 | 0% |
| 企业净购入热力隐含的排放 |  | - | - | - | - |
| 企业温室气体排放总量（tCO2e） | 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  | 67.0282 | 67.0282 | 0% |
|  | 包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  | 817.5783 | 817.5783 | 0% |

综上所述，核查组通过重新核算，确认受核查方二氧化碳排放量，受核查方认可核查数据为《排放报告（终版）》填报数据。

### 3.4.4 配额分配相关补充数据的核查

据现场核查确认，受核查方浙江中辉裘革科技有限公司所属行业为1771床上用品制造，不在《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知（环办气候函〔2019〕943号）》（简称“943号文”）要求填写《补充数据表》的行业范围内，故不涉及对配额分配相关补充数据的核查。

## 3.5 质量保证和文件存档的核查

核查组成员通过文件评审、现场查看相关资料，确认受核查方在质量保证和文件存档方面所做的具体工作如下：

（1）受核查方在综合管理部设专人负责温室气体排放的核算与报告。核查组询问了负责人，确认以上信息属实。

（2）受核查方根据内部质量控制程序的要求，制定了《工业产销总值及主要产品产量表》、《能源购进、消费、库存量台账》，定期记录其能源消耗和温室气体排放信息。核查组查阅了以上文件，确认其数据与实际情况一致。

（3）受核查方负责人根据其要求将所有文件保存归档。核查组现场查阅了企业历年温室气体排放的归档文件，确认负责人按照程序要求执行。

（4）根据内部质量控制程序，温室气体排放报告由综合管理部负责起草并由综合管理部负责人校验审核，核查组通过现场访问确认受核查方已按照相关规定执行。

## 3.6 其他核查发现

无。

# 第四章 核查结论

## 4.1 排放报告与核算指南以及备案的监测计划的符合性

基于文件评审和现场访问，在所有不符合项关闭之后，核查小组确认：

浙江中辉裘革科技有限公司2022年度的排放报告与核算方法符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》和《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》(环办气候〔2021〕9号) 的要求；

浙江中辉裘革科技有限公司未纳入碳交易核查序列内，暂未对监测计划进行备案。故不涉及排放报告与已备案监测计划符合性的核查。

## 4.2 排放量声明

### 4.2.1 企业法人边界的排放量声明

浙江中辉裘革科技有限公司2022年度按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放涉及二氧化碳气体，其中化石燃料燃烧排放量为67.0282tCO2e，碳酸盐使用过程排放量为0tCO2e，工业废水厌氧处理CH4排放量为0tCO2e，CH4回收与销毁量为0tCO2e，CO2回收利用量为0tCO2e，净购入电力消费引起的排放量为354.2756tCO2e，购入太阳能消费引起的排放量为396.2745tCO2e；净购入热力消费引起的排放量为0tCO2e。排放总量为817.5783 tCO2e。

浙江中辉裘革科技有限公司2022年度核查确认的排放量如下：

| 排放类型 |  | 温室气体本身质量（t） | 温室气体排放当量（tCO2e） | 初始报告温室气体排放当量（tCO2e） | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放量 |  | 67.0282 | 67.0282 | 67.0282 | 0% |
| 碳酸盐使用过程排放量 |  | - | - | - | - |
| 工业废水厌氧处理CH4排放量 |  | - | - | - | - |
| CH4回收与销毁量 | CH4回收自用量 | - | - | - | - |
|  | CH4回收供第三方用量 | - | - | - | - |
|  | CH4火炬销毁量 | - | - | - | - |
| CO2回收利用量 |  | - | - | - | - |
| 企业净购入电力隐含的排放 |  | 750.5501 | 750.5501 | 750.5501 | 0% |
| 企业净购入热力隐含的排放 |  | - | - | - | 0% |
| 企业温室气体排放总量（tCO2e） | 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  | 67.0282 | 67.0282 | 0% |
|  | 包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  | 817.5783 | 817.5783 | 0% |

### 4.2.2 补充数据表填报的二氧化碳排放总量的声明

据现场核查确认，受核查方浙江中辉裘革科技有限公司所属行业为1771床上用品制造，不在《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知（环办气候函〔2019〕943号）》（简称“943号文”）要求填写《补充数据表》的行业范围内，故不涉及对配额分配相关补充数据的核查。

## 4.3 排放量存在异常波动的原因说明

浙江中辉裘革科技有限公司2022年度的单位产值碳排放量0.0290tCO2e/万元相比2021年0.0264tCO2e/万元上升了，主要是因为2022年疫情管控，导致产值下降。

## 4.4 核查过程中未覆盖的问题或者需要特别说明的问题描述

浙江中辉裘革科技有限公司2022年度的核查过程中无未覆盖的问题或特别需要说明的问题。

# 第五章 附件

## 附件1：不符合清单

| 序号 | 不符合项描述 | 重点排放单位原因分析及整改措施 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件2：对今后核算活动的建议

| 序号 | 建议 |
| --- | --- |
| 1 | 受核查方应建立完善内部温室气体排放监测体系，制定相关活动水平及参数的监测计划，加强对温室气体排放的监测。 |
| 2 | 受核查方应制定计量器具的定期校准检定计划，按照相关规定对所有计量器具定期进行检定或校准。 |

## 附件3：支持性文件清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照 |
| 2 | 组织机构图 |
| 3 | 厂区平面图 |
| 4 | 工艺流程图 |
| 5 | 主要耗能设备清单 |
| 6 | 财务状况表 |
| 7 | 工业企业成本费用表 |
| 8 | 工业产销总值及主要产品产量 |
| 9 | 能源购进、消费与库存表 |
| 10 | 2020-2022年产量汇总表、能耗台账表 |
| 11 | 能源发票清单 |
| 12 | 现场核查照片 |